総社市道路台帳補正業務　仕様書

2022-02-14版

目次

第1章	総則	3

1-1.目的	3

1-2.基準	3

1-3.疑義等	3

1-4.権利の帰属について	3

1-5.その他事項	3

第2章	道路台帳補正全般	4

2-1.道路台帳補正とは	4

2-2.道路台帳補正手順の流れ	4

2-3.道路法上の道路とは	4

2-4.道路の構成	5

2-5.道路横断面の構造	6

2-6.道路を構成する要素	7

2-7.道路台帳補正告示日：2022-02-12追加	7

第3章　路線認定（道路網図の作成）	8

3-1.路線認定	8

3-2.道路網図の作成：2022-02-12（路線認定（編集用）マニュアル 2022-01-30統合）	9

3-2-1.道路台帳補正資料の確認	9

3-2-2.路線網図作成の初期設定	9

3-2-3.路線認定（道路網図）の作成	9

3-2-4.属性の入力	10

3-2-5.路線認定（道路網図）の変更	10

3-2-6.路線認定（道路網図）の廃止	10

3-3. 道路区域（計画区域）の決定	10

第4章　道路台帳平面図（修正）作成	11

4-1.道路台帳平面図	11

4-1-1.本業務における記載内容	11

4-1-2.属性によりシステムが自動的に記載する内容	11

4-1-3.道路台帳平面図ラスタのベクトル化：2022-02-12追加	11

4-2. 道路台帳平面図（修正）作成手順	12

4-3.背景図	12

4-3-1.ＣＡＤデータの加工方法：2022-02-10追加	12

4-3-2.システムの設定にあたっての注意点：2022-02-10追加	13

4-4.道路区域境界（道路敷）	13

4-5.道路部境界（真幅道路）	13

4-6.側溝情報	13

4-7.道路部区割	14

4-7-1. 道路部区割情報	14

4-7-2. 平面交差の区割	15

4-7-3. 立体交差の区割	16

4-8.道路部幅員	18

4-9. 道路区域幅員	20

4-10. 道路基本情報	21

4-10-3. 改良区分	24

4-11. 道路網図修正	24

4-12. 旧台帳消去	24

4-13. 道路敷面積補助	24

4-14. 道路部面積補助	25

第5章　道路区域の決定（変更）	25

第6章　供用の開始（廃止）	25

第7章　道路台帳調書用属性作成	26

7-1.道路歩道等情報	26

7-1-1.歩道左（右）幅員により入力	26

7-1-4.歩道等設置延長により入力	26

7-1-1.歩道左（右）幅員	27

7-1-2.歩道左（右）種別	27

7-1-4.歩道等設置延長	28

7-2.道路幅員・面積情報	29

第8章　道路台帳平面図管理システム	31

8-1.道路台帳平面図管理システム：2022-02-12追加	31

8-1-1.プロジェクトファイルの変数設定	31

8-1-2.幅員の切捨てについて：2022-02-14追加	31

8-2.道路台帳調書作成システムとの整合	31

8-2-1. 道路基本情報	31

8-2-2.連番	32

第9章　総社市道路台帳補正標準歩掛	33

- 総則

1-1.目的

（１）本仕様書は,総社市を「発注者」とし,受託者を「受注者」として総社市道路台帳（以下「道路台帳」という。）の補正のため必要な事項を定めることを目的とする。

（２）本仕様書は,発注者が管理する道路について，発注者の提出した道路現況の異動資料に基づき，道路台帳図等の修正することについて規定する。

1-2.基準

本作業は，本仕様書によるほか，次の法令及び規程等に基づいて実施する。

（１）道路法（昭和２７年法律第１８０号）

（２）道路法施行規則（昭和２７年建設省令第２５号）

（３）建設省道発第四一六号　昭和二九年一一月一七日　各都道府県知事・各地方建設局長・北海道開発局長・五大市長あて　道路局長通達

（４）建設省道発第一〇〇号　昭和三四年三月一二日　地方建設局長・各都道府県知事・五大市長あて　道路局長通達

（５）国土交通省道路施設現況調査提要（以下「調査提要」という。）

（６）昭和５３年１０月７日付け自治交第８７号の普通交付税算定上用いられる道路台帳の基準（地方交付税法）

（７）平成２年３月２２日付け２構改Ｄ第４６号農林水産省構造改善局長通達（以下「通達」という。）

1-3.疑義等

本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた事項については，その都度発注者，受注者協議し定めるものとする。ただし，軽微なものについては，発注者の指示に従うものとする。

1-4.権利の帰属について

本業務は，市が無償提供する道路台帳平面図管理システム（QGISプロジェクトファイルおよびデータファイル）を利用して実施することから，業務於いて実施した，システム改修・設定情報の修正・作成データ等，すべての情報についての権利は，発注者に帰属するものとする。

なお，発注者は，情報公開のため，そのすべての権利を放棄し，パブリックドメイン（ＣＣ０）として公開する。

（参考）QGIS（キュージーアイエス、旧称:Quantum GIS）は、地理情報システムの閲覧、編集、分析機能を有するクロスプラットフォームのオープンソースソフトウェア・GISソフトである。

1-5.その他事項

（１）本作業中事故があったときは，所要の措置を講ずると共に事故発生の原因及び経過，事故による被害の内容等について速やかに発注者に報告すること。

（２）本作業によって生じた諸事故及び第三者に与えた損害は，すべて受注者の責任により解決するものとする。

（３）作業が完了したときは，速やかに所定の成果を提出して発注者の審査を受けるものとする。

（４）作業終了後成果品に誤りがあった場合には，受注者は責任をもって直ちにその誤りを訂正しなければならない。

- 道路台帳補正全般

2-1.道路台帳補正とは

道路台帳平面図は、管理する道路、兼用工作物、占用物件、その他道路管理上の基礎的事項を総括して把握するために作成するものである。道路区域の変更、供用開始や改修工事等に伴い現地の状況が変化した場合には、図面等を現況に整合させるために補正することをいう。

なお，補正値算出において，切り捨て明示のないものは，四捨五入とする。

2-2.道路台帳補正手順の流れ

| 路線認定（道路網図の作成） |  |
| --- | --- |
| ⇓ |  |
| 道路台帳基本平面図作成 ⇒ 道路台帳平面図（修正）作成 |  |
| ⇓ | （平面図素案作成 ⇒ 現地確認） |
| 道路区域の決定（変更） | （修正 ⇒ 確認 道路網図修正） |
| ⇓ | ⇓ |
| 供用の開始（廃止） | 道路台帳調書用属性作成 |
|  | （調書属性用作図 ⇒ 属性作成） |
|  | ⇓ |
|  | 道路台帳調書作成（別業務） |

2-3.道路法上の道路とは

一般に、公衆の通行の用に供される道路には、道路法によるもののほか、港湾法によるもの、里道（赤道）、区市町村管理通路を含む私道など、様々なものがある。また、建築基準法上では、公道、私道にかかわらず、同法の要件を満たす全ての道を道路（建築基準法上の道路）として扱う。

この中で、道路法上の道路とは、国又は地方公共団体が道路管理者として、道路にかかる公法規定（道路法）に基づき、維持及び管理する一般交通の用に供する道であって、その機能を全うするための敷地を含むあらゆる物的施設の総称である。

2-4.道路の構成

道路台帳補正の対象となる、道路を構成する施設は、大きく「道路本体」と「道路附属物」に区分される。道路附属物は道路法第 2 条第 2 項及び道路法施行令第 34 条の 3に限定列挙されているもので、それ以外は原則として道路本体である。道路の構造は「道路構造令」に定めるほか、平成 23 年（2011 年）の道路法一部改正により、道路管理者である地方公共団体が条例で定めることとなった（道路法第 30 条）。

道路構造令における道路の区分を表 2-3 に、各種別における横断面構成の例を図 2-5 に示す。各構造の詳細は道路構造令第 2 条のほか、環境施設帯は「道路環境保全のための道路用地の取 得及び管理に関する基準について」（建設省都市局長、道路局長通知）も参照のこと。

表 2-1 道路構造令における道路の区分

| 名 称 | 地 方 部 | 都 市 部 |
| --- | --- | --- |
| 高速自動車国道 及び自動車専用道路 | 第 1 種 （第 1～4 級） | 第 2 種 （第 1、2 級） |
| その他の道路 | 第 3 種 （第 1～5 級） | 第 4 種 （第 1～4 級） |

※）級別は計画交通量による

図 2-1 横断面の構成要素との組合せ例

（第３種）

道路区域

（第４種）

車道部

車 道

街渠

自転車

歩行者道 路肩

車線

車線

停車帯

植樹帯  自転車道	歩道

道路部

２車線の場合

（第１種）

（第２種）

道路区域

（第４種）

車道部

環境施設帯

路肩

車道

中央帯

車道

自転車

車線	車線		分離帯	車線	車線		植樹帯	副道		歩行者道側帯		側帯	側帯			路肩		路肩		路肩

道路部

４車線の場合

## 2-5.道路横断面の構造

表 2-2 道路を構成する各部分

| 名 称 | 関係法令 |
| --- | --- |
| 歩道（※1）、自転車道、自転車歩行者道、車道、中央帯、副道（※ 2）、路肩、側帯（※2）、停車帯（※2）、軌道敷、交通島、植樹帯（※3）、路上施設（道路附属物） | 道路構造令第 2 条 |

※1）道路台帳においては、段差を設けて分離したものを規格歩道、柵等を設けて分離したものを準歩道、側溝にふた掛を行いその幅員が歩道全幅となるものをふた掛歩道として分類する

※2）副道、側帯及び停車帯は車道の一部として扱う

※3）中央帯の植栽、法面植栽、並木等は、植樹帯とは目的、幅員等が異なるため、植樹帯には該当しない

図 2-2 市の道路台帳における歩道の分類（1／2）

規格歩道	ふた掛歩道

| 歩道 車道部 道路部 | 道路部 歩道 車道部 ※この場合はふた掛歩道としては扱わない | 道路部 歩道 車道部 |
| --- | --- | --- |

図 2-3 市の道路台帳における歩道の分類（2／2） 準歩道 歩道 車道部 防護さく 歩道 車道部 ブロック 道路部 道路部

2-6.道路を構成する要素

道路を構成する要素である，道路構造等の分類は、以下のとおりとする。

表 2-3 道路構造物等の分類

| 名称 | 説 明 |
| --- | --- |
| 橋りょう | 河川、湖沼、海峡、運河などの水面や水のない谷、窪地、又は建設物や他の交通路等を越えるために桁下に空間を残し架設される道路構造物で、橋長 2ｍ以上のものをいう。溝橋（カルバート）は橋りょうとして取り扱うが、暗渠との区分が困難なものについては土被りが 1ｍ未満のものを溝橋（カルバート）とする。 |
| トンネル | 山腹、台地、地下、水底等自然の障害物を通過するために設けられたもので、人及び車両の通行の用に供しうる内空断面を有する道路構造物をいう。 |
| 立体横断施設 | 歩行者及び自転車利用者等の道路又は鉄道（新設軌道を含む）横断の安全を確保するために当該道路の車道部と立体部に分離された横断歩道橋、地下横断歩道をいう。 |
| 踏切道 | 道路と鉄道とが平面で交差している部分をいう。鉄道とは鉄道事業法による鉄道をいう。 |

2-7.道路台帳補正告示日：2022-02-12追加

告示日は，定例議会毎に行うものとする。

| 定例議会 | 告示年月日 （直前の市営業日とする） |
| --- | --- |
| 6月 | 7月31日 |
| 9月 | 9月30日 |
| 11月 | 12月28日 |
| 2月 | 3月31日 |

第3章　路線認定（道路網図の作成）

## 3-1.路線認定

路線は、起終点等によって表される幅を持たない線を意味するが、その認定（指定）によって、当該路線に属する道が、ある目的（認定要件等）を持った道路法上の道路となり、その道路管理者が決定される。道路管理者は道路管理権に基づき、公物としての道路の機能を発揮させるための改築、維持、修繕等を行うとともに、一部の者の侵害を排除し、監督する権限を持つ。

表 3-1 道路認定（指定）の根拠法

| 道路の種類 |  | 区分 | 認定（指定）根拠 | 道路管理者 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高速自動車国道 |  | 指定 | 高速自動車国道法第 4 条 | 国土交通大臣（※1） |  |
| 一般 国道 | 指定区間 | 指定 | 道路法第 5 条 | 国土交通大臣 |  |
|  | 指定区間外 |  | 道路法第 5 条 | 改築等 | 国土交通大臣 |
|  |  |  |  | 修繕等 | 都道府県 （政令市） |
| 都道府県道 |  | 認定 | 道路法第 7 条 | 都道府県（政令市） |  |
|  |  |  | 道路法第 89 条 （都の特例） | 都 |  |
| 市町村道（※2） |  | 認定 | 道路法第 8 条 | 市町村（※2） |  |

※1）高速道路（高速道路株式会社法第 2 条第 2 項）については、会社（道路整備特別措置法第 2 条第 4 項）が道路管理者の権限のほとんどを代行する（道路整備特別措置法第 9 条）

※2）特別区（道）は、地方自治法第 281 条により市に関する規定が適用される。

3-2.道路網図の作成：2022-02-12（路線認定（編集用）マニュアル 2022-01-30統合）

計画段階においては，道路法第9条の規定に基づいて公示された路線の起点、終点又は重要な経過地付近により作成するものとする。

3-2-1.道路台帳補正資料の確認

路線認定（変更・廃止）が必要かどうかの判断は，すでに補正対象の道路がすでに路線認定されているかどうかによる。

路線認定されていない場合は，路線末番号（エクセル表）を参考に，採番を行うこと。

路線認定されている場合は，区域変更があるかどうかを確認しながら作業を行う。通常は，道路法２４条の承認工事の場合は，通常の道路補正のみとなる。

3-2-2.路線網図作成の初期設定

・テーマ「路線認定（編集用）」を選択し作業を開始

・プロジェクト変数設定

| 属性 | デフォルト値 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 取得年月日 | day_bill | 議案告示年月日を自動入力 この年月日が編集中の年月日として動作 |

3-2-3.路線認定（道路網図）の作成

起点側から終点側に向かって概ねの道路中心線を引いてゆく

すでに，詳細平面図がある場合は，その中心線とする。

3-2-4.属性の入力

| 属 性 | 内 容 |
| --- | --- |
| 変更後路線番号（半角） | 路線末番号（エクセル表）を参考に，採番 |
| 路線名称（全角） | 例に習って名称を入力 指示の無い場合は通常3000番台の「その他市道」 詳細はレイヤ「コード表＿路線番号」を参照 |
| 起点住所（全角） | 起点側 大きい面積の番地 （例）総社一丁目369-1（マルコポーロ） ＞＞＞ 総社市総社一丁目３６９番１地先 |
| 終点住所（全角） | 終点側 大きい面積の番地 |
| 供用・未供用 | 通常は「未供用」を自動選択 供用開始の告示資料の作成を行う時点では「供用」 |
| 取得年月日 | 路線認定日を入力 別属性の「認定年月日」は別途入力する |
| 消去年月日 | 路線変更・廃止時のみ入力 |
| 道路計画等の内容 | 開発道路，指定道路，新設道路，計画道路，既存道路 を選択 |
| 議決内容 | 「認定，変更，廃止」を選択 |
| 基本情報管理 | 「管理用，作図用」 を選択 |

3-2-5.路線認定（道路網図）の変更

変更を行う場合は，既存路線データを修正するとともに，変更後の路線は既存路線データの複写を元に，延伸・短縮等を行う。

複写した路線データは下記属性を修正する。（その他属性は別途行う）

| 属 性 | 内 容 |
| --- | --- |
| 起点住所（全角） | 起点側 大きい面積の番地 |
| 終点住所（全角） | 終点側 大きい面積の番地 |
| 取得年月日 | 路線変更日を入力 |
| 道路計画等の内容 | 開発道路，指定道路，新設道路，計画道路，既存道路 を選択 |
| 議決内容 | 「変更」 を選択 |

既存路線データの変更は下記属性を修正する。

| 属 性 | 内 容 |
| --- | --- |
| 消去年月日 | 路線変更日を入力 |
| 議決内容 | 「変更」を選択 |

3-2-6.路線認定（道路網図）の廃止

既存路線データの廃止は下記属性を修正する。

| 属 性 | 内 容 |
| --- | --- |
| 消去年月日 | 廃止年月日を入力 |
| 議決内容 | 「廃止」 を選択 |
| 廃止年月日 | 廃止年月日を入力 |

## 3-3. 道路区域（計画区域）の決定

道路計画の確定に伴い，必要に応じて区域のみを決定するもの。

第4章　道路台帳平面図（修正）作成

4-1.道路台帳平面図

道路法施行規則第4条の2による図面への記載する内容

4-1-1.本業務における記載内容

・道路区域の境界線

・主要な道路の附属物（側溝）

・車道の幅員が0.5ｍ以上変化する箇所ごとにおける当該箇所の車道の幅員

・最小車道幅員、最小曲線半径及び最急縦断勾こう配

曲線半径(30メートル以上のものを除く。)

縦断勾こう配(8パーセント未満のものを除く。)

・道路一体建物

道路台帳基本平面図に記載

4-1-2.属性によりシステムが自動的に記載する内容

・市町村、大字及び字の名称及び境界線

・路面の種類

・トンネル、橋及び渡船施設並びにこれらの名称

・自動車交通不能区間

幅員、曲線半径、勾こう配その他の道路の状況により最大積載量4トンの貨物自動車が通行することができない区間をいう。

・道路元標その他主要な道路の附属物

・道路の敷地の国有、地方公共団体有又は民有の別及び民有地の地番

・道路と効用を兼ねる主要な他の工作物

・交差し、若しくは接続する道路又は重複する道路並びにこれらの主要なものの種類及び路線名

・交差する鉄道又は新設軌道及びこれらの名称

・軌道その他主要な占用物件

・道路一体建物

・協定利便施設

・調製の年月日

4-1-3.道路台帳平面図ラスタのベクトル化：2022-02-12追加

既存道路台帳平面図はラスタにより作成されており，これをベクトル化する特記事項を示す。

・プロジェクト変数　day_acquisition

ラスタとして補正を行っていた最終告示日である　2021-04-08　とする。

・4-10.道路基本情報

地物以外の情報はすでに整備済みであり，ベクトル化においては地物の追加を行うこと。

（作業手順）

属性テーブルを開く

＞　変更後路線番号，図面番号，区間番号　によりテーブル検索，選択

＞　線の地物を追加

4-2. 道路台帳平面図（修正）作成手順

作成は，精度を確保するため1/100以上の縮尺にて作成のこと

作成手順

| 章-節 | 名称 | 保存先 | 補足 | 分類ｺｰA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路台帳基本平面図 |  |  |  |  |
| 4-3 | 背景図 | Road_BG | 完成図等背景図 |  |
| 道路台帳平面図 |  |  |  |  |
| 4-4 | 道路区域境界 （道路敷） | road_draw_9901 | 区間によらず作図 | 9901 |
| 4-5 | 道路部境界 （真幅道路） | road_draw_9902 | 区間によらず作図 | 9902 |
| 4-6 | 側溝 | road_draw_9931 | 区間によらず作図 側溝の種類毎 | 9931 |
| 4-7 | 道路部区割 | road_draw_9911 | 区間毎，道路中心線用 最大区間延長は100ｍ以内 | 9911 |
| 4-8 | 道路部幅員 | road_draw_9912 | 車道，歩道の幅員が0.5ｍ以上変化する箇所ごと | 9912 |
| 4-9 | 道路区域幅員 | road_draw_9903 | 区間によらず作図 | 9903 |
| 4-10 | 道路基本情報 | road | 車道中心線 | 9921 |
| 4-11 | 道路網図修正 |  |  |  |
| 4-12 | 旧台帳消去 | road_mask | 旧台帳のマスク処理用 | 9999 |
| 4-13 | 道路敷面積 （国） | road_area | 必要に応じて 区間毎に作図 | 9941 |
|  | 道路敷面積 （地方） |  |  | 9942 |
|  | 道路敷面積 （民） |  |  | 9943 |
|  | 道路部面積 |  |  | 9944 |

4-3.背景図

「道路本体」と「道路附属物」を作図したもので，市から提供された，完成図面であるＣＡＤデータを加工し，本システムに設定したものである。

4-3-1.ＣＡＤデータの加工方法：2022-02-10追加

・道路区域境界及びその周辺の境界（※DXFｲﾝﾎﾟｰﾄにて除外）

システムに設定するために必要な境界とする

・道路部境界

最も重要な線なので確実に残すこと

・側溝（横断側溝含む）

側溝は、壁の線を残し、蓋一枚一枚の線は削除し、軽量化を図ること

・法面

河川の堤以外は道路区域内の法面のみとすること

・その他

道路中心線、歩車道境界、水路など道路台帳平面図に必要なもの

・不要なもの

文字、点、塗潰し

4-3-2.システムの設定にあたっての注意点：2022-02-10追加

・道路台帳平面図、レイヤグループ「背景図：都市計画図、総社市航空写真」、レイヤ「マルコポーロ」はそれぞれ所定の誤差（1筆誤差、基準点誤差）を含んでいることに留意すること。

・位置決めの際の優先順位は下記のとおりとする。

1.道路台帳平面図の既存道路

2.マルコポーロ

・推奨作業手順

1.道路台帳平面図のﾗｽﾀ　＞　ﾍﾞｸﾄﾙ化

2.ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄDXFｴｷｽﾎﾟｰﾄ　 ＞　CAD補正（位置補正+不要物の削除）　＞　DXFｲﾝﾎﾟｰﾄ

4-4.道路区域境界（道路敷）

道路区域幅員は、原則として区域決定等の告示の基となるものであり，告示区間ごとに最大・最小幅員を記入する。

区域線不明の場合は、区域幅員は作図しない。

擁壁，法面等がない場合は，通常，道路境界線と同じとする。

告示の方法については，第5章　道路区域の決定（変更）のとおり。

次の属性について、該当する項目を選択，入力する。

| 属性 | コード |
| --- | --- |
| 取得年月日 | 道路区域の決定（変更） 告示（予定）日を入力 |
| 消去年月日 |  |

4-5.道路部境界（真幅道路）

道路区域幅員は、原則として供用の開始（廃止）の告示の基となるものであり，告示区間単位以下の区間で作図する。

告示の方法については，第6章　供用の開始（廃止）のとおり。

なお，道路区域内の工事である24条工事についての公告は不要である。

（第１種）

（第２種）

道路区域

（第４種）

車道部

環境施設帯

路肩

車道

中央帯

車道

自転車

車線	車線		分離帯	車線	車線		植樹帯	副道		歩行者道側帯		側帯	側帯			路肩		路肩		路肩

道路部

次の属性について、該当する項目を選択，入力する。

| 属性 | コード |
| --- | --- |
| 取得年月日 | 供用の開始（廃止）告示（予定）日，24条工事完了日を入力 なお24条工事完了日は直近の告示日に合わせる |
| 消去年月日 |  |

4-6.側溝情報

次の属性について、該当する項目を選択，入力する。

| 属性 | コード | 図式 |
| --- | --- | --- |
| 側溝渠区分 | 0：区別なし 1：暗渠 2：開渠 | 実線 破線 実線 |
| 側溝種別 | 0： 1：L型 2：U型 3：現場打ち 4：その他 | L U K P |
| 側溝幅員 | 実数入力（m） ｍ以下1桁 | 数値表示 |

側溝の幅員（Ｗ）測定法・入力は下記の通りとする。

横断管等の２本線で作図する場合は，どちらか一方へ数値を入力する。

w	w	w	w

4-7.道路部区割

4-7-1. 道路部区割情報

・最大区間延長は100ｍ以内とする

・区画の集計に影響を受けるため，下記に留意し複雑にならない程度に割付ける

(1)交差点の変化点

(2)歩道左（右）の変化点

(3)中央帯の変化点

(3)道路区分の変化点

(3)縦断勾配8％以上，曲線半径が30ｍ未満の変化点

(4)路面区分の変化点

次の属性について、該当する項目を選択，入力する。

| 属性 | コード |
| --- | --- |
| 取得年月日 | 供用の開始（廃止）告示（予定）日，24条工事完了日を入力 なお24条工事完了日は直近の告示日に合わせる |
| 消去年月日 |  |

4-7-2. 平面交差の区割

図 4-1 上位路線の場合の例

①

上

位

下位

④

上 ②

下

⑨

⑤

③

|  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 延長 | 実延長 | ○ | ○ | ○ |  |  |
|  | 重用延長 |  |  |  |  |  |
| 面積 | 実面積 | ○ | ○ | ○ |  |  |

「○」以外は測定しない

図 4-2 下位路線の場合の例

①

上

位

下位

③

重用延長

| ④ | 上② | ⑤ |
| --- | --- | --- |
|  | 下 ⑨ |  |

|  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 延長 | 実延長 |  |  |  | ○ | ○ |
|  | 重用延長 |  | ○ |  |  |  |
| 面積 | 実面積 |  |  |  | ○ | ○ |

「○」以外は測定しない

4-7-3. 立体交差の区割

図 4-3 上位路線の場合の例

①

上

位

③

③

下位

⑤

⑪

⑬

⑬

⑮

⑭

⑫

⑩

⑨

上

⑧

下

上

⑦

下

⑥

④

②

|  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦上 | ⑦下 | ⑧上 | ⑧下 | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 延長 | 実延長 | ○ |  | ○ |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |
|  | 重用延長 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 面積 | 実面積 | ○ |  | ○ |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |

「○」以外は測定しない

図 4-4 下位路線の場合の例

①

上

位

③

下位

⑤

上 ⑧

下

⑪

⑬

⑮

⑭

⑫

下

⑩

⑨

上 ⑦

⑥

④

②

|  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦上 | ⑦下 | ⑧上 | ⑧下 | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 延長 | 実延長 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  |
|  | 重用延長 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |
| 面積 | 実面積 |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  |

「○」以外は測定しない

4-7-4. 歩道のある道路の区割

図 4-5 歩道の延長の測定

歩道設置延長 Ａ～Ｂ

左歩道延長	ΣＬ＝Ｌ1＋Ｌ2＋Ｌ3＋Ｌ4＋Ｌ5

右歩道延長	ΣＲ＝Ｒ１＋Ｒ２＋Ｒ３

（注） 左右の歩道延長は中心線に投影した延長とする。

4-8.道路部幅員

各種幅員は、道路の中心線に対して直角に測定する。

道路区域及び現況幅員の記入は、以下のとおりとする。

車道，歩道の幅員が0.5ｍ以上変化する箇所ごと少なくとも，1区間1幅員以上を作成し，路線の最低幅員と最大幅員が判る様に作成

幅員単位はｍ以下1桁にて自動表示する。（2桁以下は切捨てる。）

道路現況幅員は、主要な断面変化点その他必要な箇所について、中心線（道路境界線）に垂直に構造別幅員、全幅員を記載する。

なお，側溝は，平面図の整備のみであり，面積・延長などは未整備であり，幅員に含めることにより，各種算定が困難となることから「蓋なし」側溝については，道路部幅員には含めないこととする。

次の属性について、該当する項目を選択，入力する。

| 属性 | コード |
| --- | --- |
| 取得年月日 | 供用の開始（廃止）告示（予定）日，24条工事完了日を入力 なお24条工事完了日は直近の告示日に合わせる |
| 消去年月日 |  |

図 4-6 現況幅員の記入方法

図 4-7 測定する幅員等（1／3）

断	面	平	面

ふたがある場合

5.00

U 0.30

道路幅員

6.00

L 0.45

道路幅員

図 4-8 測定する幅員等（2／3）

図 4-9 測定する幅員等（3／3）

4-9. 道路区域幅員

道路区域境界と道路部境界が異なる場合のみ作図

詳細は，第5章　道路区域の決定（変更）のとおり。

4-10. 道路基本情報

4-10-1. 道路基本情報全般

道路基本情報は，道路中心線であり，延長の基本となるものである。

各種延長は、道路の中心線の延長を用いる。

| 総延長 | 該当する路線の起点から終点までの延長をいい、重用延長、未供用延長、実延長を合計したものである。延長は道路中心線上を測定した延長とする。 |
| --- | --- |
| 重用延長 | 道路法第 11 条（路線の重複する場合の措置）第 1 項～第 3 項の既定による、上 位路線に重複している区間延長をいう。 ① 国道，県道と市道が重複している場合は、市道に重用延長を計上する。 ② 市道と市道が重複している場合は、1級市道→2級市道→3級市道→農道→林道の順で下位路線に重用延長を計上する。 同一種類の路線が重複している場合は、整理番号の若い方を上位路線とし、下位路線に重用延長を計上する。 |
| 未供用延長 | 路線の認定（指定）の告示はされているが、未だ供用開始の告示がされていない区間の延長をいう。 |
| 実延長 | 道路法の規定に基づき供用開始の告示がされている区間のうち、重用区間を除いた区間の延長をいう。 |

4-10-2.道路基本情報属性

次の属性について、該当する項目を選択，入力する。

| 属性 | コード |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 変更後路線番号 | 直接入力 |  |  |  |  |  |  |
| 路線名称 | 変更後路線番号より自動入力 |  |  |  |  |  |  |
| 図面番号 | 直接入力 図郭割-図郭500割（道路） 図郭割-図郭1000割（旧道路） |  |  |  |  |  |  |
| 区間番号 | 区間番号は，路線毎に，各図面番号単位で連番入力する。 区間番号 本番 2桁、枝番 2桁とする。 |  |  |  |  |  |  |
| 区間延長 （道路延長） | 単位はｍ以下1桁にて入力する。（2桁目を四捨五入する） 自動計算による，作図延長（道路延長）を参考に入力する。 |  |  |  |  |  |  |
| 路面区分 | 路面の状況（舗装種別） |  |  |  | 図式 | ・高級アスファルト 「アスファルト舗装要綱」に基づく舗装で，二車線以上の道路で交通の質と量に基づく舗装。 ・簡易アスファルト 「簡易舗装要綱」に基づく舗装で，一車線改良または未改良の道路で行われる舗装。 踏切道区間はここに計上する。 |  |
|  | 0： 1：防塵 2：砂利 3：セメント 4：石 5：高級アスファルト 6：簡易アスファルト 7：木 8：レンガ 9：コンクリート平板 99：その他 |  |  |  | G C A a |  |  |
| 縦断勾配 | 当区間の道路縦断勾配8％以上の箇所区間を、小数点以下１位にて入力する。 |  |  |  |  |  |  |
| 曲線半径 | 当区間の道路中心曲線半径が30ｍ未満の時、その半径を入力する。 単位はｍ位までとする |  |  |  |  |  |  |
| 取得年月日 | 告示（予定）日，24条工事完了日を入力 なお24条工事完了日は直近の告示日に合わせる |  |  |  |  |  |  |
| 消去年月日 | 告示（予定）日を入力 |  |  |  |  |  |  |
| 道路区分 | 0：道路 1：橋梁 2：トンネル 3：踏切 4：重用 5：交差（下位） 6：未供用（その他） 7：未供用（海上） 8：渡船場 |  |  |  |  |  |  |
| 増減理由種別 | 0： 1：新規認定 2：路線変更 3：路線廃止 4：改良 5：区域変更 6：引継 7：専用道 8：供用開始 9：その他 |  |  | 増減理由は上から優先的に選択すること |  |  |  |
| 道路敷最大幅員 | 道路区域の決定（変更）がされた場合に入力のこと。 詳細は，第5章 道路区域の決定（変更）を参照のこと。 |  |  |  |  |  |  |
| 道路敷最小幅員 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路部最小幅員 | 道路部の最大，最小幅員 |  |  |  |  |  |  |
| 道路部最大幅員 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改良区分 | 0：改良 1：未改良 |  | ４ｍ以上の道路（開発道路，位置指定道路等） ４ｍ未満の道路 詳細は4-10-3. 改良区分を参照。 |  |  |  |  |
| 交通不可区分 | 0：可能 1：不能 |  | 自動車交通不能とは，未改良道路のうち、幅員、曲線半径、勾配その他道路の状況により、最大積載量 4 トンの貨物自動車が通行できない区間をいう。 自動車交通不能の認定は、一般的には，車道の幅員３メートル未満を基準として行われているが，暫定的に車道部の幅員３メールと読み替えるものとする。 |  |  |  |  |
| 道路種別 | 6：１級 7：２級 8：その他 （変更後路線番号より自動入力） |  |  |  |  |  | 1000番台の市道 2000番台の市道 3000番台の市道 5000番台の農道 8000番台の林道 |
| 現道・旧道区分 | 0： 1：現道 2：旧道 3：新道 | ① 現道とは、旧道、新道以外の道路をいう。 ② 旧道とは、バイパス等の建設にともない建設前の元の道路が他の道路として編成（入） されず存在する場合、その元の道路をいう。 ③ 新道とは、バイパス部分が現道に連結されないで部分的に供用されている区間をいう。 |  |  |  |  |  |
| 橋梁整理番号 | 属性名：整理番号 |  |  |  |  |  |  |
| 橋梁設置個所 | 属性名：個所数 |  |  |  |  |  |  |
| 鉄道交差 | 0： 5：平面・民鉄 6：平面・専鉄 12：立体・民鉄（跨道） 13：立体・専鉄（跨道） 22：立体・民鉄（跨線） 23：立体・専鉄（跨線） |  |  |  |  |  |  |
| 立体横断施設 | 0： 1：横断歩道橋 階段 2：横断歩道橋 スロープ 3：横断歩道橋 押上げ 4：地下横断歩道 階段 5：地下横断歩道 スロープ 6：地下横断歩道 押上げ |  |  |  |  |  |  |
| 変更前路線番号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更新日時 | 編集作業の都度自動更新 |  |  |  |  |  |  |

### 4-10-3. 改良区分

規格改良済とは、一般の交通に耐えるため、道路が備えなければならない構造物を完備している次のような道路をいう。

①昭和 34 年 3 月 31 日以前に改築された道路

道路構造令細則案（内務省土木局昭和 10 年 6 月土木会議決定）の規格に適合するものをいう。

②昭和 34 年 4 月 1 日以降に改築された道路

旧道路構造令（昭和 33 年 8 月 1 日政令第 244 号）の規格に適合するものをいう。

旧道路構造令第 34 条の特例により改築された道路は、規格改良済として取り扱う。

③昭和 46 年 4 月 1 日以降に改築された道路

道路構造令（昭和 45 年 10 月 29 日政令第 320 号）の規格に適合するものをいう。

道路構造令第 38 条の特例により改築された道路は、規格改良済として取扱う。

④ 道路の昇格等、道路種別に異動がある場合、異動前に規格改良済として扱われた区間については、そのまま規格改良済として取扱う。

4-11. 道路網図修正

道路計画により概ねの作図が行われていた網図について，道路基本情報を基に修正を行う。

なお，曲線部については適宜，簡略化して修正を行うこと。

4-12. 旧台帳消去

編集時は，スタイル「編集」を選択のこと

編集時は，枠を黒色点線で作図

表示時は，スタイル「表示」を選択のこと

4-13. 道路敷面積補助

道路敷面積とは、境界線（杭）から境界線（杭）までの幅員に対する面積をいう。

法面等がない場合は，通常，道路面積と同じである。

・区間内の道路敷幅員が一定である場合は，入力不要である。

・道路基本情報　区間延長×道路敷幅員　とする。

・道路敷面積（国），道路敷面積（地方），道路敷面積（民）に分けて入力すること。

・面積は㎡単位で小数点以下 2 桁とする。（3 桁以下は切捨てる。）

| 名称 | 保存先 | 補足 | 分類ｺｰA |
| --- | --- | --- | --- |
| 道路敷面積（国） | road_area | 区間毎 | 9941 |
| 道路敷面積 （地方） |  |  | 9942 |
| 道路敷面積（民） |  |  | 9943 |
| 道路部面積 |  |  | 9944 |

（4-13. 道路部面積補助　共通）

4-14. 道路部面積補助

道路部面積とは、車道、歩道等、中央帯および路肩を加えた幅員に対応する面積をいう。

面積は㎡単位で小数点以下 2 桁とする。（3 桁以下は切捨てる。）

・共通情報-区間延長を区間延長へ入力し，自動計算された幅員を共通情報へ入力

・道路部区画線毎に作成

第5章　道路区域の決定（変更）

路線が認定（指定）されると、道路管理者は遅滞なく、道路区域の決定を行わなければならない（道路法第 18 条第 1 項）。道路区域は、道路管理者が行う「区域の決定」という行政行為により定まるもので、道路法の適用範囲を特定する基礎的で重要な行為である。道路となる部分の追加あるいは一部廃止が必要な場合は、区域変更（区域廃止）を行うことになる。

道路区域決定から供用開始が為されるまでの間は、その区域（道路予定区域）内は権原を取得する以前でも一定の行為制限が働き（道路法第 91 条第 1 項）、権原を取得した後は道路法上の一定の管理規定が準用される（第 91 条第 2 項）。

第6章　供用の開始（廃止）

道路が公物として成立するためには、供用開始という行政行為が必要である（道路法第 18 条第 2 項）。これは、道路を一般の交通の用に供する旨の意思表示であって、事実上の交通開放と は異なる。供用開始によって道路敷地等に関するほとんどの私権が制限され（道路法第 4 条）、 以降道路法上の道路として管理が行われることになる。供用開始の前提要件は以下のとおり。

- 道路の敷地等について、所有権、使用権等の権原を取得していること

- 道路としての物的施設が一般交通の用に供しても差し支えない程度に備わっていること

当該道路を一般交通の用に供する必要がなくなった場合には、公物である道路を消滅させる意思表示が必要となる。これは通常、道路区域廃止や、路線の廃止（変更）により行われる。

第7章　道路台帳調書用属性作成

7-1.道路歩道等情報

幅員単位はｍ以下1桁にて入力する。（2桁以下は切捨てる。）

次の属性について、該当する項目を選択，入力する。

| 属性 | 数値 |  |
| --- | --- | --- |
| 歩道左幅員 | ### 7-1-1.歩道左（右）幅員により入力 |  |
| 歩道左種別 | 7-1-2.歩道左（右）種別により入力 |  |
| 歩道左路面種別 | 0： 1：セメント系 2：アスファルト系 3：セメント系（カラー） 4：アスファルト系（カラー） 5：ブロック 6：インターロッキング 7：その他 |  |
| 歩道右幅員 | 7-1-1.歩道左（右）幅員により入力 |  |
| 歩道右種別 | 7-1-1.歩道左（右）幅員により入力 |  |
| 歩道右路面種別 | 歩道左路面種別に同じ |  |
| 歩道左植樹 | 7-1-3.歩道左（右）植樹により入力 |  |
| 歩道右植樹 | 7-1-3.歩道左（右）植樹により入力 |  |
| 中央帯植樹 | 0：ナシ 1：アリ |  |
| 歩道左延長 | 実延長区間における歩道等設置区間について道路の中心線上の延長を左・右に入力する。 区間延長（道路延長）≧歩道左（右）延長とする。 |  |
| 歩道右延長 |  |  |
| 歩道等設置延長 | ### 7-1-4.歩道等設置延長により入力 |  |

### 7-1-1.歩道左（右）幅員

幅員の単位はｍ以下1位までとする。（2桁以下は切捨てる。）

左・右の歩道幅員

歩道幅員には植樹施設部分を含めるものとする。

歩道の始めと終わりの幅員を図示入力する。

歩道

歩道 ＋ 自転車

W

W

W

自転車道

### 7-1-2.歩道左（右）種別

次の区分より、該当する項目を選択する。

| コード：区分 | 備考 |
| --- | --- |
| 0： 1：歩道 2：歩道＋自転車道 3：自転車歩行者道 4：歩道等分離 | 車道と有効幅員が構造的に分離していること |

① 歩道とは、歩行者専用の道路をいう。

② 歩道＋自転車道とは、歩道と自転車道が段差等により構造的に区画されて設けられたものをいう。

③ 路面マーキングして歩行者と自転車を区分しているものについて、自転車歩行者道とすること。

④ 歩道等（分離）とは、道路法第４８条の１３により自転車専用道路等として指定された道路の部分または構造的に車道と分離しているものとし、一般的には、人家等の障害物により、車道部から離れて設けられたものをいう。

なお、同法に基づき、自転車専用道路等として指定された道路（それ自体で独立の路線を有するもの）は、独立専用自歩道として計上すること。

7-1-3.歩道左（右）植樹

次の区分より、該当する項目を選択する。

コード：区分

0： 1：列状 2：帯状

① 植樹施設とは、街路樹（高木）、中・低木および芝等の植栽をいう。

なお、移動が可能なポット等で植栽してあるものは植樹施設には含めない。

② 列状とは、植樹等により列状に植栽してあるものをいう。

③ 帯状とは、連続に植栽（植樹帯形式）してあるものをいう。

7-1-4.歩道等設置延長

実延長区間における当該道路の部分として設けられた歩道等の設置道路延長（区間延長）を入力する。

なお、道路の部分として設けられた歩道等とは、歩行者および自転車の通行の用  に供するため縁石、防護柵等により車道部と区画されたもの（ただし、幅員が 0.75 ｍ以上あるものに限る。）または、建設にあたり人家等の障害物により車道部から離れて設けられたもので同一路線の部分として設けられたものをいう。

① 交差点の前後に歩道が設置されている場合は、交差点に歩道が設置されているものとしてその延長を加える。

② 交差点の前後に歩道が設置されていない場合及びどちらか一方に設置されている場合はその交差点の延長は加えない。

路	線

（A）

（B）

歩道等設備道路延長 ＝ （A） ＋	（B）

7-2.道路幅員・面積情報

幅員単位はｍ以下1桁にて入力する。（2桁以下は切捨てる。）

面積は㎡単位で小数点以下 2 桁とする。（3 桁以下は切捨てる。）

次の属性について、該当する項目を選択，入力する。

| 属性 | 数値 |  |
| --- | --- | --- |
| 道路部幅員 | 面積算出のための平均幅員 ※令和2年度以前 台帳において平均幅員と最低幅員等が混在。 |  |
| 車道部幅員 | （自動計算） 道路部幅員-路肩幅員-歩道左幅員-歩道右幅員-中央帯幅員 |  |
| 路肩幅員 | 車道外側線がなく路肩が明確でないときは次のとおり 道路、踏切は、左右とも、0.5ｍずつ計 1.0ｍ 橋梁、トンネルは、左右とも 0.25ｍずつ計 0.5ｍ |  |
| 歩道左幅員 | 7-1.道路歩道等情報にて入力済み |  |
| 歩道右幅員 |  |  |
| 中央帯幅員 |  |  |
| 道路敷面（国） |  | 基本的には 道路部面積に同じ 通常は （地方）へ計上 河川の堤防占用については（国）へ計上 |
| 道路敷面積（地方） |  |  |
| 道路敷面（民） |  |  |
| ※幅員計算誤差チェック |  | 0となっているか確認 |
| ※面積計算誤差 チェック |  | 0となっているか確認 |
| （以下参考） |  |  |
| 道路部面積 | （自動計算）道路部幅員×区間延長（道路延長） |  |
| 車道部面積 | 車道面積とは、車線、停車帯、非常駐車帯および待避所を加えた幅員に対応する面積をいう。 （自動計算） 道路部面積-路肩面積-歩道左面積-歩道右面積-中央帯面積 |  |
| 路肩面積 | （自動計算）路肩幅員×区間延長（道路延長） |  |
| 歩道左面積 | （自動計算）歩道左幅員×歩道左延長 |  |
| 歩道右面積 | （自動計算）歩道右幅員×歩道右延長 |  |
| 中央帯面積 | （自動計算）中央帯幅員×区間延長（道路延長） |  |

（第１種）

（第２種）

道路区域

（第４種）

車道部

環境施設帯

路肩

車道

中央帯

車道

自転車

車線	車線		分離帯	車線	車線		植樹帯	副道		歩行者道側帯		側帯	側帯			路肩		路肩		路肩

道路部

7-3.道路防護柵情報

防護柵は下記の種別ごとに中央帯側・歩道側・法面側に設置されてある個所の延長を道路の左右に分けてそれぞれ入力する。

次の属性について、該当する項目を選択，入力する。

| 属性 | 数値 |
| --- | --- |
| 左法側防護柵種別 | 0： 1：ガードレール 2：安全柵 3：駒止めブロック |
| 左法側防護柵延長 | 実延長を入力（単位はｍ以下1桁にて入力する。） |
| 左歩道側防護柵種別 | 左法側防護柵種別 に同じ |
| 左歩道側防護柵延長 | 実延長を入力（単位はｍ以下1桁にて入力する。） |
| 左中央帯側防護柵種別 | 左法側防護柵種別 に同じ |
| 左中央帯側防護柵延長 | 実延長を入力（単位はｍ以下1桁にて入力する。） |
| 右法側防護柵種別 | 左法側防護柵種別 に同じ |
| 右法側防護柵延長 | 実延長を入力（単位はｍ以下1桁にて入力する。） |
| 右歩道側防護柵種別 | 左法側防護柵種別 に同じ |
| 右歩道側防護柵延長 | 実延長を入力（単位はｍ以下1桁にて入力する。） |
| 右中央帯側防護柵種別 | 左法側防護柵種別 に同じ |
| 右中央帯側防護柵延長 | 実延長を入力（単位はｍ以下1桁にて入力する。） |

※今後，他の付帯施設管理と合わせて計上の仕方を再検討する予定。

第8章　道路台帳平面図管理システム

8-1.道路台帳平面図管理システム：2022-02-12追加

8-1-1.プロジェクトファイルの変数設定

| プロジェクト変数名 | 内容 | 入力規則 | 記入例 |
| --- | --- | --- | --- |
| day | 表示基準日 | ###-##-## | 2022-01-24 |
| day_bill | 議案告示年月日 | ###-##-## | 2022-03-31 |
| day_acquisition | 取得年月日 ﾃﾞﾌｫﾙﾄ値 | ###-##-## | 2021-04-08 |
| day_elimination | 消去年月日 ﾃﾞﾌｫﾙﾄ値 | ###-##-## | 2022-01-24 |

8-1-2.幅員の切捨てについて：2022-02-14追加

2桁以下は切捨てにおいて、2進数特有の丸め誤差を避けるため切り捨ては、下記によるものとする

round($length-0.0499 ,1)

8-2.道路台帳調書作成システムとの整合

8-2-1. 道路基本情報

道路台帳調書作成システムとの整合のため道路台帳平面図管理システムが初期値を自動作成する属性は表.8-2のとおり

表.8-2

| 属性 | 数値 |
| --- | --- |
| 路線枝番号 | 0 |
| 分離フラグ | 0 |
| 路線分割 |  |
| 自動車専用区分 | 0： |
| 有料道路コード |  |
| 独立専用自歩道コード |  |
| 左側溝渠区分１ | 0：区別なし |
| 左側溝種別１ | 0： |
| 左側溝延長１ | 0 |
| 左側溝幅員１ | 0 |
| 左側溝面積１ | 0 |
| 左側溝渠区分２ | 0：区別なし |
| 左側溝種別２ | 0： |
| 左側溝延長２ | 0 |
| 左側溝幅員２ | 0 |
| 左側溝面積２ | 0 |
| 右側溝渠区分１ | 0：区別なし |
| 右側溝種別１ | 0： |
| 右側溝延長１ | 0 |
| 右側溝幅員１ | 0 |
| 右側溝面積１ | 0 |
| 右側溝渠区分２ | 0：区別なし |
| 右側溝種別２ | 0： |
| 右側溝延長２ | 0 |
| 右側溝幅員２ | 0 |
| 右側溝面積２ | 0 |
| ブロック1 |  |
| 行政区コード | 0： |
| 機能区分 |  |
| 運行距離 |  |
| 船数 |  |
| 備考 |  |

8-2-2.連番

路線毎に連番入力する。

詳細は別に定める。

第9章　総社市道路台帳補正標準歩掛

本仕様書に基づき作業を行う歩掛は下記のとおりとし，定めのないものは協議による。

なお，一日の作業時間は8時間とし，単価には諸経費を含むものとする。

| 作業内容 |  | 名称 | 単位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第3章 路線認定（道路網図の作成） |  |  |  |  |
| 1路線書 当たり単価 |  |  |  |  |
|  | 道路網図作成（資料作成含む） | 図工 | 人 | 0.031 |
| 1報告書 当たり単価 |  |  |  |  |
|  | 認定路線資料作成 | 図工 | 人 | 1.000 |

| 作業内容 |  | 名称 | 単位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第4章 道路台帳平面図（修正）作成 （第7章 道路台帳調書用属性作成含む） |  |  |  |  |
| 1ファイル（箇所，現場） 当たり単価 |  |  |  |  |
|  | 道路台帳基本平面図作成 | 図工 | 人 | 0.125 |
|  | 道路台帳平面図（修正）現地確認 | 図工 | 人 | 0.031 |
|  | 現地確認は現場，延長当たり単価共に計上のこと |  |  |  |
| 1ｋｍ 当たり単価 |  |  |  |  |
|  | 道路台帳平面図（修正）作成 |  |  |  |
|  | 1車線道路・道路区域幅員10ｍ程度以下 | 図工 | 人 | 1.140 |
|  | 2車線道路・道路区域幅員20ｍ程度以下 | 図工 | 人 | 2.280 |
|  | 4車線道路・道路区域幅員40ｍ程度以下 | 図工 | 人 | 4.560 |
|  | 道路台帳平面図（修正）現地確認（現場写真整理含む） |  |  |  |
|  | 1車線道路・道路区域幅員10ｍ程度以下 | 図工 | 人 | 2.370 |
|  | 2車線道路・道路区域幅員20ｍ程度以下 | 図工 | 人 | 4.740 |
|  | 4車線道路・道路区域幅員40ｍ程度以下 | 図工 | 人 | 9.480 |
|  | 道路台帳平面図（修正）電子化のみ |  |  |  |
|  | 1車線道路・道路区域幅員10ｍ程度以下 | 図工 | 人 | 0.570 |
|  | 2車線道路・道路区域幅員20ｍ程度以下 | 図工 | 人 | 1.140 |
|  | 4車線道路・道路区域幅員40ｍ程度以下 | 図工 | 人 | 2.280 |
| 1報告書当たり単価 |  |  |  |  |
|  | 報告書取りまとめ | 図工 | 人 | 1.000 |

| 作業内容 |  | 名称 | 単位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第5章 道路区域の決定（変更） |  |  |  |  |
| 1枚（A3サイズ） 当たり単価 |  |  |  |  |
|  | 道路区域の決定（変更）資料作成 | 図工 | 人 | 0.031 |
| 1報告書 当たり単価 |  |  |  |  |
|  | 道路区域の決定（変更）報告書作成 | 図工 | 人 | 0.500 |

※供用の開始（廃止）のみを行う場合に計上するものとする。

| 作業内容 |  | 名称 | 単位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第6章 供用の開始（廃止） |  |  |  |  |
| 1枚（A3サイズ） 当たり単価 |  |  |  |  |
|  | 供用の開始（廃止）資料作成 （道路区域の決定（変更）資料作成に同じ） | 図工 | 人 | 0.031 |
| 1報告書 当たり単価 |  |  |  |  |
|  | 供用の開始（廃止）報告書作成 | 図工 | 人 | 0.500 |

※供用の開始（廃止）と道路区域の決定（変更）を同時に行う場合は，供用の開始（廃止）のみを計上するものとする。